REPÚBLICA DE EL SALVADOR • SISTEMA C4I DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROTOCOLO DE BIOMETRÍA FACIAL Y VISIÓN COMPUTACIONAL

Especificación de Modelos YuNet & ArcFace • Tubería Zero-Copy Stream

| Código de Documento | Versión | Fecha de Emisión | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| BIO-LOCSV-ARCFACE-2026 | v2.5.0 | Octubre 2026 | Oficial / Técnico |

1. INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA BIOMÉTRICA FORENSE

La plataforma LocalizaSV implementa una canalización de visión computacional en dos fases acopladas: detección ultrarrápida de rostros (YuNet) y reconocimiento facial por aprendizaje profundo (ArcFace). Esta combinación garantiza tiempos de respuesta inferiores a 45 milisegundos por fotograma en transmisiones CCTV de alta definición (1080p a 30 FPS).

2. MODELO DE DETECCIÓN FACIAL: YUNET

Arquitectura:Red convolucional ligera basada en puntos clave, optimizada para ejecución perimetral (Edge Computing).

Extracción de Puntos:Localiza rostros en escala multiresolución y extrae 5 puntos de referencia canónicos (ambos ojos, punta de la nariz y comisuras labiales).

Alineación Geométrica:Permite normalizar y alinear afínmente el rostro, compensando inclinaciones de cabeza de hasta 45 grados en las cámaras de calle.

3. MODELO DE RECONOCIMIENTO PROFUNDO: ARCFACE

Fundamento Matemático:Función de pérdida de margen angular aditivo (Additive Angular Margin Loss), que maximiza la separabilidad inter-clase en una esfera de hiperdimensión.

Representación Vectorial:Vector embedding normalizado de L2 en 512 dimensiones flotantes de 32 bits.

Métrica de Similitud:La afinidad entre dos rostros A y B se calcula mediante la similitud coseno: S = (A · B) / (||A|| * ||B||).

3.1 Calibración de Umbrales de Confianza y Falsos Positivos

| Rango de Similitud | Clasificación | Acción del Sistema C4I | Tasa de Falsos Positivos (FPR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 - 0.69 | No Coincidente | Descarte automático inmediato en memoria RAM. | < 0.0001% |
| 0.70 - 0.74 | Indicio Leve | Almacenamiento en log temporal para análisis de trayectoria. | < 0.01% |
| 0.75 - 0.84 | Pre-Alerta Positiva | Alarma sonora en consola y pase a bandeja de moderación humana. | < 0.001% |
| 0.85 - 1.00 | Alta Coincidencia | Alerta prioritaria Código Rojo con pre-cálculo de ruta policial. | < 0.00001% |

📌 PRINCIPIO ÉTICO DE INTERVENCIÓN HUMANA (HUMAN-IN-THE-LOOP): El sistema NUNCA toma decisiones de detención o privación de libertad de forma autónoma. Todo resultado biométrico constituye un elemento indiciario que requiere confirmación humana del moderador y verificación física presencial por agentes de la PNC.